Для сброса конфигурации системы вам потребуется ПК и кабель USB->COM либо COM->USB, а также программа NCOM (Запросите в службе тех. поддержки). 
Итак пошаговая инструкция: 
1. Запустите NCOM, подключите ПК к регистратору через RS232 порт и включите регистратор. Клавишей "*" остановите загрузку регистратора. 
 
2. Далее введите строки: 
setenv dh_keyboard 0 
setenv appauto 0 
save 
 
3. Введите команду "bootd" 
 

4. После завершения процессов загрузки в начале строки появится символ "#". Далее вводите строки как указано на рисунке. 
 
5. После перезагрузки в начале строки появится "DVR>" 
Введите строки  
setenv dh_keyboard 1 
setenv appauto 1 
save  
И затем bootd